{#kurser}

## Beregninger {vernkode} – {kursnavnliste}

### Kabel og vern

| Referanseinstallasjonsmetode: | {metode} |
| --- | --- |
| Antall ledere: | {antallLedere} |
| Type kabel: | PVC |

Krav 1:

Tabell 52B-1 NEK 400

{krav1tekst}  =>  {krav1status}

Krav 2:

{krav2tekst}  =>  {krav2status}

Vern: {vernkode}

Kabel: {kabelLinje}

### Korreksjonsfaktor

Tabell 52B-17, -18, -19 og -20 fra NEK 400  |  Tabell 52B-14 og 52B-15 NEK 400

| Omgivelsestemperatur: | {omgTemp} → Faktor: {kfTemp} |
| --- | --- |
| Antall kurser: | {antallKurser} → Faktor: {kfKurser} |

Iz = {izRaw} × {kfTemp} × {kfKurser} = {izEndelig}

Ny Iz: {izEndelig}

### Spenningsfall

Tabell 52F-1 NEK 400

| Lengde på kurs: | {lengde} |
| --- | --- |
| Krav: | Δu < {grense}% |

{spenningsfallFormel}

{spenningsfallProsent}  =>  {spenningsfallStatus}

Endelig Kabel og Vern

Vern: {vernkode}

Kabel: {kabelLinje}

### Ik2pmin

Tabell 5.6c og 5.6b i M.H.  |  Tabell 5.4a i M.H.

| Lengde: | {lengde} |
| --- | --- |
| Rfase | {ik2pRfase} |
| U: | {ik2pU} |
| Zytre: | {ik2pZytre} |

Ik2pmin = (0,9 × U) / (2 × 1,2 × (Zytre + Rfase × L))

{ik2pFormelMedVerdier}

{ik2pResultat}

{ik2pI5Linje}

{ik2pAnbefaling}  =  {ik2pStatus}

### Oppsumering

| Referanseinstallasjonsmetode: | {metode} |
| --- | --- |
| Vern: | {vernkode} |
| Kabel: | Kabel: {kabelLinje} |

{/kurser}

{#harMotor}

## Motorberegning

| {#motorRader} |  |
| --- | --- |
| {label} | {verdi} |
| {/motorRader} |  |

{/harMotor}

{#harOv}

## Overbelastningsvern

| {#ovRader} |  |
| --- | --- |
| {label} | {verdi} |
| {/ovRader} |  |

{/harOv}

{#harJord}

## Jording

| {#jordRader} |  |
| --- | --- |
| {label} | {verdi} |
| {/jordRader} |  |

{/harJord}